# 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

# 招标文件

我公司现采用自主公开招标的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来投标。

一、招标概况

（一）项目名称：储运码头安装电动带缆桩及吊机项目；

（二）施工时间：项目要求在2024年12月20日前完成，包括制作、安装、调试验收合格 ；

（三）施工地点： 储运公司码头；

（四）投标截止时间：2024年9月4日上午10:00；

（五）开标时间：2024年9月4日上午10:00；

（六）开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210开标室；

（七）中标公示：中标信息将于开标后在江苏索普集团官网公示，请各投标人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

二、招标内容

（一）标的物内容

储运码头电动带缆桩、吊机设备采购及安装

（二）技术要求

1.工作量清单

1.1对10只带缆桩进行改造，更换10只电动快速脱缆钩装置，其中3只750KN、1只500KN、1只350KN、5只250KN的带缆桩，工作量包括拆除原带缆桩，按原吨位制造电动快速脱缆钩装置（均为单钩）（详见附件3）。

1.2新建2台1吨12米固定式吊机（详见附件4），工作量包括制造2台吊机、吊机安装。

1.3电动快速脱缆钩装置及吊机接电、调试。

- 2.电动快速脱缆钩装置及电控台、吊机及电控台以及安装辅材等由中标方提供，外围电路铺设（分界点在码头配电箱）、施工中所需的水电由招标方负责。

3.施工涉及到动火作业等，须审批危险作业票证，希望投标单位认真计算，合理报价。

4.施工所需吊车、叉车，以及其它机械辅助设施须在符合安全规范及安全性能的前提下由中标方自行解决，其它在施工中任何可能发生的费用，如拆除费、赶工加班费、设备材料保管费、短途运输搬运费、施工垃圾清理费、围挡搭设费等都应包含在投标价格中。

5.质量要求及技术标准：《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98、《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）、《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB 50278-2010）。

6.工程报价为含税价，请注明税率。

7.质保期，满足自本项目验收合格之日起 1 年及以上。

三、投标人资质与要求

（一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质;

（二）其他资质要求：

1.报价时应当提供企业法人营业执照（三证合一）；实缴资本金不低于500万元，应当提供天眼查截图或实缴注册资本金证明；自2019年1月1日至投标截止日电动带缆桩或吊机设备销售相关业绩不低于三个。（以上资格证明文件均可提供复印件，包括合同，但需加盖公章）。确定中标后，在签订合同前，需提供一般纳税人证明材料、承包单位与派遣作业人员的劳务合同或劳动合同、作业人员工伤保险证明或人身意外伤害保险缴纳证明。根据施工工期要求，至少提供本单位2位工人的缴纳证明，同时须提供本公司安全生产责任险缴纳证明。现场配备1名专职安全员，具有专职安全员证书，负责现场安全文明施工(以上资格证明证件均可提供复印件，但需加盖公章)。

2.中标单位与招标单位签订合同时，须按照海纳川相关安全管理规定签订或提供《外包项目(工程)安全生产管理协议书》并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》管理；施工前，招标方应按《生产经营单位安全生产培训规范》(DB32/4530-2023)对投标方施工人员进行培训和考试，考试合格人员，方能赴属地办理作业票证进行作业。

3.作业过程中，若涉及特种作业（如登高等）的需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。

4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标。

5.投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

6.投标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由中标人承担一切后果，招标人不承担任何责任。

7.招标控制价：人民币158.26万元（大写：壹佰伍拾捌万贰仟陆佰元整）（报价高于控制价属于无效投标）。

## 四、现场踏勘

（一）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（二）本项目由于施工环境的复杂性，要求投标人员到现场进行踏勘（踏勘时间为工作日（9:00-15:00），现场踏勘作为投标资格的必要条件。踏勘截止时间为投标截止日前两日。

（三）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

五、投标

（一）报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：

1）合同签订后付合同价的20%；

2）项目竣工验收后付至合同价的70%；

3）审计后付至审计价的95%；

4）质保金：审计价的5%为质保金，质保期满后付。

注：以上付款均在收到中标方开具的增值税发票后30日内以银行承兑方式支付。（如投标人不接受招标人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）如付款方式涉及到预付款，投标人必须在投标文件中提供开标前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

（三）本项目通过线下方式进行：

采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋必须密封并加盖公章；在标袋封面上需注明投标项目名称、投标方名称、联系人、联系电话等；并要求在投标截止时间之前送达，逾期将作为废标处理。

（四）采用线下投标的，投标文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：0511-88995538，13952943464

（五）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

招标业务联系电话：0511-88995538/13952943464

技术部门联系人：陈曦明   电话：13952946780

- 开标、评标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

1.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息，投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题，合理解释投标文件与招标文件的偏离。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人，且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果，则视为投标人主动放弃本项目投标，开标结束后不再接受投标人的任何解释。

2.评标小组不得泄露各投标人的报价。

（二）评标

1.综合（本次采用该种评标方式）

采取综合评审方法进行打分，具体按商务得分、技术得分二个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名中标候选人。

| 综合评审表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| 1 |  |  | 分值构成(总分100分) | 1.本次招标采用“综合评估法”评标，总分为100分，其中商务部分82分，技术部分18分，计算过程及结果均四舍五入保留两位小数。 2.投标价格超过控制价的判为无效投标。 |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |  |
| 条款 |  |  | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 得分值 |
| 1 | 价格分（70分） |  | 报价分值计算 | 价格分计算方法： 以有效投标报价的平均价格为评标基准价，若有效投标文件≥5时，剔除一个最高报价和一个最低报价（最高报价相同的均剔除）后的算术平均值为评标基准价。 投标报价与评标基准价相比： （1）投标报价等于评标基准价得满分； （2）投标报价每高于评标基准价的1%扣1分，扣至0分为止； （3）投标报价每低于评标基准价的1%扣0.5分，扣至0分为止。 采用插入法计算，四舍五入保留小数点后二位。 | 70分 |  |
| 2 | 业绩案例（10分） |  | 2019年1月1日至投标截止日相关业绩 | 每提供一个电缆桩和吊机制安合同得2分，提供电缆桩或吊机的制安或销售的单项合同得1分。需提供清晰的项目合同首末页（明确披露合同联系人及联系电话）、合同期限的页次（复印件加盖公章），否则不计分，原件备查；业绩最高接受5份，最高分值10分。 | 10分 |  |
| 3 | 资质（2分） |  | 单位资质 | 实缴资本金大于等于1000万元得2分，1000-500万元得1分。 | 2分 |  |
| 技术方案部分 |  |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 得分值 |
| 1 |  | 总体施工方案（5分） | 施工方案施工组织及技术方案安全、合理、可靠性 | 根据对该项目功能需求、性能要求和实施要求等内容的目标理解，设计方案完整性、合理性、可操作性，具有针对性（特别是工程关键部位、针对本项目施工环境需要采取的施工技术、组织措施情况、应急处置措施），现场管理方案是否具备安全文明施工，对以上内容进行打分，通过横向比较，优得5分、良得3分、一般得1分、差或未提供得0分。 | 5分 |  |
| 2 |  | 质量保障措施方案（5分） | 质量方案 | 项目质量目标明确，质量管理制度健全，质量控制措施到位，根据投标人提供的施工质量控制措施的科学性和合理性进行横向比较，优得5分、良得3分、一般得1分、差或未提供得0分。 | 5分 |  |
| 3 |  | 工期（4分） | 交货期说明及承诺 | 承诺能提前5天完工的得2分，承诺能提前10天完工的得4分。 | 4分 |  |
| 4 |  | 保修服务 （4分） | 保修服务 | 以保修服务期限1年为基础，1年以上每增加半年服务期的得2分，总分4分。(关联合同质保金支付期限) | 4分 |  |

注：

1.总分值小数位按四舍五入保留两位计算。

2.评标小组每位评委根据上述评标办法逐一对投标文件技术部分、商务部分分别进行评审打分，计算出每一投标的技术部分、商务部分的合计分。然后，根据报价评分办法计算出符合规定的投标人的综合得分。

3.技术部分评标小组集体讨论，独立打分。

4.供应商提供的业绩，应具备可考察性，并为评标小组考察提供方便。

2.通用

在能够满足招标人技术要求及施工期要求的投标人中选择总投标价最低的一家投标人作为中标候选人。开标中出现两家或多家单位价格一致且同时属于最低价时，优先考虑与我司长期合作的单位。

（三）废标

1.招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作废标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

2.凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

3.投标人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果投标人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了招标活动的公正合理性，损害了招标人的正当利益，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

六、其他注意事项：

（一）未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时招标人有权终止本合同。

（二）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

（四）如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，投标人除承担合同总价20%的违约金外，由此产生的营运损失由投标人另行承担。

（五）因投标人原因，工作不能按招标文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由投标人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），招标人有权解除合同，并按合同总额20%追究投标人违约责任（如有异议请在报价时注明）。因投标人违约给招标人造成的损失违约金不足以弥补的，由投标人另行补足。

（六）投标人项目完成后，经验收不合格的，招标人可选择以下处理方式：

1.招标人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由投标人全部承担，且需在招标人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（五）执行。如果出现两次验收不合格的情况，招标人有权解除合同，并有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。投标人造成的损失违约金不足以弥补的，由投标人另行补足。

2.招标人选择解除合同的，投标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品，并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点，招标人有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

3.因投标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的，由投标人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）中标人应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（八）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单。

（九）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（十）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《镇江海纳川物流产业发展有限责任公司招标采购管理规定》中供应商管理对投标人进行管理考核（详见附件1）。

（十一）外协作业人员需先进行安全教育培训。

（十二）本次招标为企业自主公开招标，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

# 报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

投标单位全称：          ；授权全权代表姓名：       为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

一、投标项目的总投标价（含税）为            (大写）           元人民币；税率       %。

二、报价格式

| 序号 | 项目 |  | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250KN脱缆钩装置 | 5台 |  |  |  |  |
| 2 | 350KN脱缆钩装置 | 1台 |  |  |  |  |
| 3 | 500KN脱缆钩装置 | 1台 |  |  |  |  |
| 4 | 750KN脱缆钩装置 | 3台 |  |  |  |  |
| 5 | 拆除、安装 | 10台 |  |  |  |  |
| 6 | 1t吊机 | 2台 |  |  |  |  |
| 7 | 吊机安装费 | 2台 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 以上合计总投标价（小写）： |  |  |  |  |  |  |

按报价格式进行填报，每格均需填报。

三、施工时间：合同签订后且具备施工条件，   天内完成。

四、我方承诺遵守招标文件中的全部规定。

五、我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理。

七、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、质保期：

九、投标单位其他说明情况：

全权代表：

联系电话：

投标单位（盖章）：

日期：

附件1

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司招投标负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商投标或报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商投标或报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从招标方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就　　　　　　（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：   年   月   日

### 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# 附件：2.现场踏勘证明书

现场踏勘证明书

根据储运码头安装电动带缆桩及吊机项目招标文件要求，投标单位须对现场进行实地踏勘。

投标单位结合招标单位相关招标文件内容，已于     年   月   日进行实地踏勘。

特此证明！

| 现场踏勘企业名称 | 踏勘人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |

招标单位现场陪同人（双人）：

# 附件3：   快速脱缆钩设计参数

## 脱缆钩技术性能表

| 产品规格 技术指标 性能 |  | 750KN单钩 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 每台套钩数 |  | 1只 |  |
| 单钩额定拉力 |  | 750KN |  |
| 单钩试验拉力(1.25倍SWL） |  | 938KN |  |
| 手动脱放操作力 |  | ≤150 N |  |
| 钩体水平转角 |  | ±90° |  |
| 钩体垂直转角 |  | -15°~ 45° |  |
| 电动绞盘及减速机 | 牵引力 | 20 KN |  |
|  | 绞缆速度 | 25m/min |  |
|  | 制动方式 | 减速机制动 |  |
|  | 制动转矩 | 3500N.M |  |
|  | 结构型式 | 卧式结构 |  |
| 防爆绞缆电机 | 电机型号 | YBX3-160L-4P |  |
|  | 防护等级 | IP56 |  |
|  | 绝缘等级 | Class F |  |
|  | 功率 | 11KW |  |
|  | 接线方式 | Δ |  |
|  | 保护功能 | 起动器过热保护 |  |
| 电源 |  | 三相交流电AC380V 50Hz |  |
| 减速机 | 型号 | GS斜齿轮-蜗轮蜗杆减速 |  |
|  | 制动力矩 | 减速机3500N.M |  |
|  | 速比 | I=54 |  |
| 脚踏开关 |  |  | 带防护板 |
|  |  | 防护等级 | IP66 |
|  |  | 绝缘等级 | Class F |
| 防爆控制箱 |  | 防爆等级 | EXdIIBT4 |
|  |  | 防护等级 | IP66 |
|  |  | 材料 | 304喷塑 |
|  |  | 安装方式 | 安装在脱缆钩主体侧面 |
|  |  | 保护功能 | 短路、过载、失压保护 |
| 紧固件 |  | 受力螺栓采用8.8级高强度螺栓， 其它连接螺栓采用SUS304不锈钢 。 |  |
| 锚钩\压钩挡块\连接钩栓 |  | 铸钢ZG35CrMo |  |
| 钩架焊合 |  | Q355B焊接件，时效消除焊接应力 |  |
| 基座 |  | Q355B焊接件，时效消除焊接应力 |  |
| 连接横轴\立柱 |  | 40Cr调质处理硬度HRC32 |  |
| 绞盘 |  | ZG35CrMo |  |
| 手动脱放杆 |  | 316不锈钢 |  |
| 防腐处理 |  | - 不锈钢件无需涂装； - 所有转动销轴加工润滑油杯及螺旋储油槽； - 结构件采用喷丸除锈，达GB8923-S2.5要求级别； - 喷涂环氧富锌底漆2道，干膜后90微米；环氧云铁中间漆2道，干膜厚150微米，聚氨酯面漆2道，干膜后100微米。油漆干膜总厚340微米。面漆颜色：由业主客户指定。 - 运输安装过程中擦碰的油漆，我公司按原漆补涂。 |  |

| 产品规格 技术指标 性能 |  | 500KN单钩 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 每台套钩数 |  | 1只 |  |
| 单钩额定拉力 |  | 500KN |  |
| 单钩试验拉力(1.25倍SWL） |  | 625KN |  |
| 手动脱放操作力 |  | ≤150 N |  |
| 钩体水平转角 |  | ±90° |  |
| 钩体垂直转角 |  | -15°~ 45° |  |
| 电动绞盘及减速机 | 牵引力 | 20 KN |  |
|  | 绞缆速度 | 25m/min |  |
|  | 制动方式 | 减速机制动 |  |
|  | 制动转矩 | 3500N.M |  |
|  | 结构型式 | 卧式结构 |  |
| 防爆绞缆电机 | 电机型号 | YBX3-160L-4P |  |
|  | 防护等级 | IP56 |  |
|  | 绝缘等级 | Class F |  |
|  | 功率 | 11KW |  |
|  | 接线方式 | Δ |  |
|  | 保护功能 | 起动器过热保护 |  |
| 电源 |  | 三相交流电AC380V 50Hz |  |
| 减速机 | 型号 | GS斜齿轮-蜗轮蜗杆减速 |  |
|  | 制动力矩 | 减速机3500N.M |  |
|  | 速比 | I=54 |  |
| 脚踏开关 |  |  | 带防护板 |
|  |  | 防护等级 | IP66 |
|  |  | 绝缘等级 | Class F |
| 防爆控制箱 |  | 防爆等级 | EXdIIBT4 |
|  |  | 防护等级 | IP66 |
|  |  | 材料 | 304喷塑 |
|  |  | 安装方式 | 安装在脱缆钩主体侧面 |
|  |  | 保护功能 | 短路、过载、失压保护 |
| 紧固件 |  | 受力螺栓采用8.8级高强度螺栓， 其它连接螺栓采用SUS304不锈钢 。 |  |
| 锚钩\压钩挡块\连接钩栓 |  | 铸钢ZG35CrMo |  |
| 钩架焊合 |  | Q355B焊接件，时效消除焊接应力 |  |
| 基座 |  | Q355B焊接件，时效消除焊接应力 |  |
| 连接横轴\立柱 |  | 40Cr调质处理硬度HRC32 |  |
| 绞盘 |  | ZG35CrMo |  |
| 手动脱放杆 |  | 316不锈钢 |  |
| 防腐处理 |  | - 不锈钢件无需涂装； - 所有转动销轴加工润滑油杯及螺旋储油槽； - 结构件采用喷丸除锈，达GB8923-S2.5要求级别； - 喷涂环氧富锌底漆2道，干膜后90微米；环氧云铁中间漆2道，干膜厚150微米，聚氨酯面漆2道，干膜后100微米。油漆干膜总厚340微米。面漆颜色：由业主客户指定。 - 运输安装过程中擦碰的油漆，我公司按原漆补涂。 |  |

| 产品规格 技术指标 性能 |  | 350KN单钩 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 每台套钩数 |  | 1只 |  |
| 单钩额定拉力 |  | 350KN |  |
| 单钩试验拉力(1.25倍SWL） |  | 438KN |  |
| 手动脱放操作力 |  | ≤150 N |  |
| 钩体水平转角 |  | ±90° |  |
| 钩体垂直转角 |  | -15°~ 45° |  |
| 电动绞盘及减速机 | 牵引力 | 20 KN |  |
|  | 绞缆速度 | 25m/min |  |
|  | 制动方式 | 减速机制动 |  |
|  | 制动转矩 | 3500N.M |  |
|  | 结构型式 | 卧式结构 |  |
| 防爆绞缆电机 | 电机型号 | YBX3-160L-4P |  |
|  | 防护等级 | IP56 |  |
|  | 绝缘等级 | Class F |  |
|  | 功率 | 11KW |  |
|  | 接线方式 | Δ |  |
|  | 保护功能 | 起动器过热保护 |  |
| 电源 |  | 三相交流电AC380V 50Hz |  |
| 减速机 | 型号 | GS斜齿轮-蜗轮蜗杆减速 |  |
|  | 制动力矩 | 减速机3500N.M |  |
|  | 速比 | I=54 |  |
| 脚踏开关 |  |  | 带防护板 |
|  |  | 防护等级 | IP66 |
|  |  | 绝缘等级 | Class F |
| 防爆控制箱 |  | 防爆等级 | EXdIIBT4 |
|  |  | 防护等级 | IP66 |
|  |  | 材料 | 304喷塑 |
|  |  | 安装方式 | 安装在脱缆钩主体侧面 |
|  |  | 保护功能 | 短路、过载、失压保护 |
| 紧固件 |  | 受力螺栓采用8.8级高强度螺栓， 其它连接螺栓采用SUS304不锈钢 。 |  |
| 锚钩\压钩挡块\连接钩栓 |  | 铸钢ZG35CrMo |  |
| 钩架焊合 |  | Q355B焊接件，时效消除焊接应力 |  |
| 基座 |  | Q355B焊接件，时效消除焊接应力 |  |
| 连接横轴\立柱 |  | 40Cr调质处理硬度HRC32 |  |
| 绞盘 |  | ZG35CrMo |  |
| 手动脱放杆 |  | 316不锈钢 |  |
| 防腐处理 |  | - 不锈钢件无需涂装； - 所有转动销轴加工润滑油杯及螺旋储油槽； - 结构件采用喷丸除锈，达GB8923-S2.5要求级别； - 喷涂环氧富锌底漆2道，干膜后90微米；环氧云铁中间漆2道，干膜厚150微米，聚氨酯面漆2道，干膜后100微米。油漆干膜总厚340微米。面漆颜色：由业主客户指定。 - 运输安装过程中擦碰的油漆，我公司按原漆补涂。 |  |

| 产品规格 技术指标 性能 |  | 2350KN单钩 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 每台套钩数 |  | 1只 |  |
| 单钩额定拉力 |  | 250KN |  |
| 单钩试验拉力(1.25倍SWL） |  | 313KN |  |
| 手动脱放操作力 |  | ≤150 N |  |
| 钩体水平转角 |  | ±90° |  |
| 钩体垂直转角 |  | -15°~ 45° |  |
| 电动绞盘及减速机 | 牵引力 | 20 KN |  |
|  | 绞缆速度 | 25m/min |  |
|  | 制动方式 | 减速机制动 |  |
|  | 制动转矩 | 3500N.M |  |
|  | 结构型式 | 卧式结构 |  |
| 防爆绞缆电机 | 电机型号 | YBX3-160L-4P |  |
|  | 防护等级 | IP56 |  |
|  | 绝缘等级 | Class F |  |
|  | 功率 | 11KW |  |
|  | 接线方式 | Δ |  |
|  | 保护功能 | 起动器过热保护 |  |
| 电源 |  | 三相交流电AC380V 50Hz |  |
| 减速机 | 型号 | GS斜齿轮-蜗轮蜗杆减速 |  |
|  | 制动力矩 | 减速机3500N.M |  |
|  | 速比 | I=54 |  |
| 脚踏开关 |  |  | 带防护板 |
|  |  | 防护等级 | IP66 |
|  |  | 绝缘等级 | Class F |
| 防爆控制箱 |  | 防爆等级 | EXdIIBT4 |
|  |  | 防护等级 | IP66 |
|  |  | 材料 | 304喷塑 |
|  |  | 安装方式 | 安装在脱缆钩主体侧面 |
|  |  | 保护功能 | 短路、过载、失压保护 |
| 紧固件 |  | 受力螺栓采用8.8级高强度螺栓， 其它连接螺栓采用SUS304不锈钢 。 |  |
| 锚钩\压钩挡块\连接钩栓 |  | 铸钢ZG35CrMo |  |
| 钩架焊合 |  | Q355B焊接件，时效消除焊接应力 |  |
| 基座 |  | Q355B焊接件，时效消除焊接应力 |  |
| 连接横轴\立柱 |  | 40Cr调质处理硬度HRC32 |  |
| 绞盘 |  | ZG35CrMo |  |
| 手动脱放杆 |  | 316不锈钢 |  |
| 防腐处理 |  | - 不锈钢件无需涂装； - 所有转动销轴加工润滑油杯及螺旋储油槽； - 结构件采用喷丸除锈，达GB8923-S2.5要求级别； - 喷涂环氧富锌底漆2道，干膜后90微米；环氧云铁中间漆2道，干膜厚150微米，聚氨酯面漆2道，干膜后100微米。油漆干膜总厚340微米。面漆颜色：由业主客户指定。 - 运输安装过程中擦碰的油漆，我公司按原漆补涂。 |  |

附件4：1吨固定式吊机参数

| 规格产品 技术指标 性能 |  | 1吨12米固定式吊机 |
| --- | --- | --- |
| 吊机最大提升载荷 |  | 1吨（仰俯70°时） |
| 吊臂仰俯最大角度 |  | +70° |
| 最大工作幅度 |  | 10m |
| 最小工作幅度 |  | 3.10m |
| 仰俯速度 |  | 4.6m/min |
| 起升速度 |  | 6.8m/min |
| 回转速度 |  | 0.27r／min |
| 软管吊机液压系统 | 电机功率 | 11.0 KW |
|  | 油泵 | 叶片泵 |
|  | 设计压力 | 16 MPa |
|  | 液压管路 | 304无缝钢管，高压软管接头304不锈钢，焊接式管头。 |
| 软管吊机电气系统 | 防爆电机 | 型号：YB3-160M-4P-WF2 防爆等级：DⅡBT4 防护等级：IP55 |
|  | 电源及方式 | 380V50HZ三相五线供电 |
|  | 控制柜 | 防爆等级：DⅡBT4 防护等级：IP65 |
| 液控安全限位 | 回转限位 | 采用双向液控限位阀 |
|  | 提升限位 | 采用单向液控限位阀 |